POLITECHNIKA

Analiza i Przetwarzanie Dźwięku

Projekt 1

Cechy sygnału audio w dziedzinie czasu

Sprawozdanie

2025/2026

# 1. Opis aplikacji

## 1.1. Informacje ogólne

Aplikacja została zrealizowana w języku Python z wykorzystaniem frameworku PyQt6 do budowy interfejsu graficznego oraz biblioteki pyqtgraph do wizualizacji danych. Obliczenia matematyczne wykonywane są wyłącznie z użyciem biblioteki NumPy — wszystkie algorytmy analizy sygnału zostały zaimplementowane ręcznie, bez korzystania z gotowych funkcji bibliotek audio (takich jak librosa czy scipy.signal).

Do wczytywania plików audio w formacie WAV wykorzystano wbudowany moduł wave oraz moduł struct do dekodowania próbek binarnych. Projekt podzielony jest na trzy moduły:

- audio_io.py — wczytywanie plików WAV i dekodowanie amplitud

- math_engine.py — wszystkie obliczenia parametrów sygnału

- gui_main.py — interfejs graficzny i wizualizacja wyników

## 1.2. Interfejs graficzny

Okno główne aplikacji podzielone jest na dwa panele. Panel lewy zawiera pięć wykresów wyświetlanych jeden pod drugim, z osią czasu zsynchronizowaną (scrollowanie i zoom jednego wykresu oddziałuje na pozostałe):

- Przebieg czasowy sygnału — amplituda w funkcji czasu [s], z zaznaczonymi czerwonymi regionami ciszy

- Głośność (Volume) — wartość RMS per ramka w funkcji czasu

- Zero Crossing Rate (ZCR) — współczynnik przejść przez zero per ramka

- Ton podstawowy F0 — estymacja dwiema metodami (autokorelacja i AMDF) z zaznaczeniem fragmentów dźwięcznych

- Spektrogram — widmo amplitudowe w skali dB, oś Y: częstotliwość [Hz], oś X: czas [s]

Panel prawy wyświetla parametry na poziomie klipu (Clip-Level) oraz wynik klasyfikacji mowa/muzyka. Dostępny jest przycisk eksportu wyników do pliku CSV.

# 2. Opis metod

## 2.1. Podział sygnału na ramki

Sygnał dzielony jest na ramki o długości 20 ms bez nakładania (hop = 100%). Dla częstotliwości próbkowania 44100 Hz daje to 882 próbki na ramkę. Krótszy fragment na końcu sygnału jest odrzucany. Ramki 20 ms stanowią dobry kompromis między rozdzielczością czasową a stabilnością estymowanych parametrów — sygnał mowy jest quasi-stacjonarny na odcinkach 10–40 ms.

## 2.2. Parametry na poziomie ramki (Frame-Level)

2.2.1. Volume (Głośność)

Głośność aproksymowana jest jako pierwiastek średniej energii sygnału w ramce (RMS):

p(n) = sqrt( (1/N) * sum( s_n(i)^2 ) )

Głośność jest efektywna w detekcji ciszy i wyznaczaniu granic klipów. Jej wartość zależy od głośności nagrania, dlatego konieczna jest normalizacja sygnału wejściowego.

2.2.2. Short Time Energy (STE)

STE jest kwadratem głośności: STE(n) = p(n)^2 = (1/N) * sum( s_n(i)^2 ). Pozwala odróżnić fragmenty dźwięczne (wysokie STE) od bezdźwięcznych (niskie STE). Używane jest jako podstawa dla parametru LSTER na poziomie klipu.

2.2.3. Zero Crossing Rate (ZCR)

ZCR mierzy częstość przejść sygnału przez zero w ramce:

Z(n) = (1/2N) * sum( |sgn(s_n(i)) - sgn(s_n(i-1))| )

Bezdźwięczna mowa ma małą energię, ale duże ZCR. Muzyka tonalna (np. gitara) charakteryzuje się niskim i stabilnym ZCR, co dobrze widać na wykresach.

2.2.4. Detekcja ciszy (Silent Ratio)

Ramka uznawana jest za ciszę, gdy jednocześnie jej głośność spada poniżej 10% maksymalnej głośności w klipie oraz ZCR < 0,10. Zastosowanie progu względnego (a nie absolutnego) uniezależnia detekcję od poziomu nagrania. Fragmenty ciszy zaznaczane są czerwonymi regionami na wykresie przebiegu czasowego.

2.2.5. Ton podstawowy F0 — autokorelacja

Estymacja F0 metodą autokorelacji opiera się na funkcji:

R_n(l) = sum( s_n(i) * s_n(i+l) ), i = 0..N-l-1

Szukany jest pik R_n(l) w zakresie lagów odpowiadającym częstotliwościom 50–2000 Hz. Ramka uznawana jest za dźwięczną, jeśli wartość piku przekracza 25% wartości R_n(0). Warunek ten eliminuje fałszywe detekcje w cichych i szumowych fragmentach.

2.2.6. Ton podstawowy F0 — AMDF

Metoda Average Magnitude Difference Function (AMDF) szuka minimum różnic między przesuniętymi kopiami sygnału:

A_n(l) = (1/(N-l)) * sum( |s_n(i+l) - s_n(i)| )

W odróżnieniu od autokorelacji AMDF szuka minimum (zerowej różnicy między sygnałem a jego przesuniętą kopią). Normalizacja przez (N-l) zapobiega faworyzowaniu małych lagów. Ramka jest dźwięczna, jeśli wartość minimum jest istotnie mniejsza od maksimum w przeszukiwanym zakresie (próg 80%).

## 2.3. Parametry na poziomie klipu (Clip-Level)

2.3.1. VSTD — odchylenie standardowe głośności

VSTD = std(v) / max(v). Normalizacja przez maksimum głośności uniezależnia miarę od poziomu nagrania. Wysoka wartość oznacza duże wahania głośności, typowe dla mowy.

2.3.2. VDR — Volume Dynamic Range

VDR = (max(v) - min(v)) / max(v). Zakres dynamiki głośności. Wartość bliska 1 oznacza duży kontrast między najcichszym a najgłośniejszym fragmentem.

2.3.3. VU — Volume Undulation

VU = sum( |v(n) - v(n-1)| ). Suma bezwzględnych różnic sąsiednich wartości głośności — miara falistości konturu głośności. Mowa z pauzami daje wyższe wartości VU niż długo trzymany dźwięk instrumentu.

2.3.4. LSTER — Low Short Time Energy Ratio

LSTER = (1/2N) * sum( sgn(0.5 * avSTE - STE(n)) + 1 ). Odsetek ramek, których STE wynosi mniej niż 50% średniej STE. Mowa zawiera więcej ramek ciszy niż muzyka, dlatego LSTER jest kluczową cechą w klasyfikacji mowa/muzyka.

2.3.5. Energy Entropy

Energia każdej ramki normalizowana jest przez całkowitą energię klipu, a następnie obliczana jest entropia: I = -sum( sigma_i^2 * log2(sigma_i^2) ). Wysoka entropia oznacza równomierny rozkład energii w czasie — typowy dla muzyki instrumentalnej i długich zdań. Niska entropia — dla krótkich słów z długimi pauzami.

2.3.6. ZSTD i HZCRR

ZSTD to odchylenie standardowe ZCR w klipie. HZCRR = (1/2N) * sum( sgn(ZCR(n) - 1.5*avZCR) + 1 ) — odsetek ramek z ZCR istotnie wyższym od średniej. Oba parametry są użyteczne w rozróżnianiu kategorii programów i sygnałów audio.

2.3.7. Czas Ataku

Dodatkowy parametr (bonusowy) — czas od początku nagrania do osiągnięcia globalnego maksimum amplitudy. Krótki czas ataku jest charakterystyczny dla dźwięków perkusyjnych i szarpanych (gitara, fortepian), długi — dla instrumentów smyczkowych i mowy.

## 2.4. Klasyfikacja mowa / muzyka

Na podstawie eksploracji danych zebranych ze znormalizowanych nagrań mowy i instrumentów opracowano krzywą decyzyjną w przestrzeni cech LSTER–Entropy. Kryterium klasyfikacji:

prog_LSTER(E) = -0.1 * (E - 3)^2 + 0.8

Jeśli LSTER < prog_LSTER(Entropy) — klip klasyfikowany jest jako MOWA, w przeciwnym razie jako MUZYKA / INSTRUMENT. Paraboliczna granica decyzyjna odzwierciedla obserwację, że przy niskiej entropii (krótkie słowa) mowa ma niskie LSTER, a przy wysokiej entropii (długie zdania) LSTER rośnie — inaczej niż dla muzyki o podobnej entropii.

## 2.5. Spektrogram

Dla każdej ramki obliczana jest jednostronna FFT (rfft), a wynik prezentowany jest w skali decybelowej: S(n,k) = 20 * log10(|FFT(s_n)| + eps). Oś X spektrogramu przedstawia czas [s], oś Y — częstotliwość [Hz] od 0 do fs/2 (częstotliwość Nyquista). Skalowanie pikseli obrazu realizowane jest przez transformację afiniczną (QTransform), co zapewnia poprawne odwzorowanie jednostek.

# 3. Prezentacja wyników

## 3.1. Zestawienie parametrów dla przykładowych nagrań

Poniższa tabela przedstawia wartości parametrów Clip-Level wyznaczonych dla wybranych nagrań z bazy danych.

| Plik | VSTD | VDR | LSTER | Entropy | ZSTD | HZCRR | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aba_1.wav | 0.357 | 0.996 | 0.571 | 3.98 | 0.040 | 0.171 | MOWA |
| cztery_1.wav | 0.327 | 0.992 | 0.519 | 3.79 | 0.129 | 0.185 | MOWA |
| zdanie_ala_1.wav | 0.289 | 0.998 | 0.500 | 5.78 | 0.029 | 0.192 | MOWA |
| flet_1.wav | 0.360 | 0.997 | 0.340 | 6.06 | 0.019 | 0.000 | INSTR. |
| gitara_a.wav | 0.175 | 0.999 | 0.656 | 5.15 | 0.011 | 0.094 | INSTR. |
| smyczek.wav | 0.156 | 0.985 | 0.210 | 9.01 | 0.034 | 0.103 | INSTR. |
| akord_C.wav | 0.195 | 0.999 | 0.784 | 4.86 | 0.037 | 0.173 | INSTR. |

Tabela 1. Parametry Clip-Level dla wybranych nagrań.

## 3.2. Obserwacje

Z danych zebranych w tabeli 1 oraz z wizualizacji w aplikacji wynikają następujące obserwacje:

- Nagrania mowy (pojedyncze słowa) charakteryzują się entropią energii w zakresie 3,0–4,5, podczas gdy instrumenty osiągają wartości 4,5–9,0. Wyjątek stanowią długie zdania, których entropia jest zbliżona do instrumentów.

- Wartość LSTER dla fletu i smyczka jest wyjątkowo niska (0,21–0,34) — instrumenty te grają dźwięki podtrzymywane bez pauz, co ogranicza liczbę cichych ramek.

- HZCRR bliskie zera dla fletu potwierdza bardzo regularny, tonalny charakter sygnału — ZCR jest stabilne, bez gwałtownych skoków.

- Czas ataku efektywnie odróżnia gitarę szarpaną (atak ~0,2 s) od smyczka i fletu (dłuższy narastający atak).

- Estymacja F0 metodą autokorelacji działa dobrze dla dźwięków o wyraźnej periodyczności. Flażolet (wysoka F0 > 800 Hz) wymaga rozszerzenia zakresu przeszukiwania lagów.

# 4. Wnioski

Projekt zrealizowany został w całości z ręczną implementacją algorytmów. Poniżej zebrano główne wnioski wynikające z implementacji i testów:

- Progi w detekcji ciszy muszą być względne (jako ułamek maksimum głośności), ponieważ progi absolutne są wrażliwe na poziom nagrania i praktycznie nie działają dla znormalizowanych sygnałów.

- Estymacja F0 wymaga starannego doboru zakresu przeszukiwania lagów. Zbyt szeroki zakres (bardzo małe lagi) powoduje wykrywanie harmonicznych zamiast tonu podstawowego. Skuteczny zakres to 50–2000 Hz.

- Metody autokorelacji i AMDF dają zbliżone wyniki dla wyraźnych tonów, ale różnią się zachowaniem dla sygnałów zaszumionych — autokorelacja jest bardziej odporna na szum addytywny.

- Klasyfikator oparty na paraboli w przestrzeni LSTER–Entropy działa poprawnie dla większości krótkich nagrań mowy i instrumentów. Problematyczne są długie zdania (wysoka entropia, zbliżona do instrumentów) oraz akordy gitarowe (wysokie LSTER pomimo muzycznego charakteru).

- Parametr Energy Entropy okazuje się najsilniejszą pojedynczą cechą odróżniającą muzykę od mowy, co jest spójne z literaturą.

- Spektrogram umożliwia wizualną weryfikację wyznaczonego F0 — prążki alikwotów na spektrogramie pozwalają ocenić poprawność estymacji automatycznej.